PONUDITELJ:__________________________________

Broj ponude: __________________________________

Datum:______________________________________

TROŠKOVNIK- za nabavu industrijskog stroja za pranje rublja za potrebe Doma za odrasle osobe Blato, 32 Ulica 49 20271 Blato, OIB: 99467043079,  evidencijski broj nabave 03/2025, CPV 39713200

Minimalni zahtijevani tehnološki uvjeti i karakteristike

1. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Upisati DA/NE", ponuditelj upisuje DA za slučaj da ponuđeno podržava određeni zahtjev ili NE za slučaj da ponuđeno ne podržava određeni zahtjev.
2. U stupac "PONUĐENO" - podstupac "Ponuđena specifikacija", ako je zahtjev definiran s od – do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno – upisati točne karakteristike ponuđenog.

| Redni broj | Opis | Ponuđeno |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA/NE | Ponuđena specifikacije (Ako je zahtjev definiran s od-do, min, max ili ako je ponuđeno jednakovrijedno: upisati točne karakteristike ponuđenog) |
| 1. | Kapacitet punjenje: 27 kg (omjer punjenja 1:9) |  |  |
| 2. | Minimalni kapacitet punjenja: 24 kg (omjer punjenja 1:10) |  |  |
| 3. | Minimalni volumen bubnja: 240 litara |  |  |
| 4. | Minimalni promjer bubnja: 750 mm |  |  |
| 5. | Priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz |  |  |
| 6. | Grijanje: električno |  |  |
| 7. | Maksimalna snaga električnih grijača: 19 kW |  |  |
| 8. | Stoj s visokom centrifugom, minimalni broj okretaja kod centrifugiranja: 1035 okr/min |  |  |
| 9. | Mikroprocesorski programator s displejem na dodir s mogućnošću programiranja od minimalno 90 programa prema potrebi i želji korisnika |  |  |
| 10. | Programiranje stroja i ažuriranje programske opreme pomoću Oblaka-a (Cloud) |  |  |
| 11. | programator jednostavan za korištenje s uputama za upotrebu ugrađenim u programski opremi |  |  |
| 12. | minimalno 7" veliki displej u boji osjetljiv na dodir |  |  |
| 13. | Automatski sistem za vaganje rublja i automatsko prilagođenje programa težini prljavog rublja ((programator automatski usklađuje (nivo vode i količinu deterdženata) |  |  |
| 14. | Prikaz statistike na displeju na Hrvatskom jeziku |  |  |
| 15. | Frekventna regulacija motora |  |  |
| 16. | Specijalni bubanj: neagresivan prema rublju i istovremeno visoka učinkovitost pranja i centrifugiranja |  |  |
| 17. | Perforirana rebra u bubnju - bolje ispiranje, manja potrošnja vode |  |  |
| 18. | Priprema za spajanje tekućih deterdženata i kontrola crpki |  |  |
| 19. | Dozirna posuda s minimalno četiri pretinca |  |  |
| 20. | Minimalni otvor vratiju: Ø460 mm |  |  |
| 21. | Dvojno staklo vratiju zbog zaštite radnika |  |  |
| 22. | Otvaranje vratiju za 180° |  |  |
| 23. | Minimalno tri dovodna ventila 3/4“ |  |  |
| 24. | S ispustnim ventilom minimalno Ø75mm |  |  |
| 25. | Kućište stroja, bubanj i vanjski bubanj od nehrđajućeg čelika – INOX |  |  |
| 26. | Minimalni G- faktor: 450 |  |  |
| 27. | Maksimalni ostanak vlage po centrifugiranju: 46% |  |  |
| 28. | Maksimalni stupanj buke: 65 dB |  |  |
| 29. | Sistemsko osiguranje kod rada i rukovanja |  |  |
| 30. | Sigurnostni prekidač za vrata i prekidać u nuždi: CE norma |  |  |
| 31. | Komunikacijski priključak na vanjskom panelu (kao npr. USB) |  |  |
| 32. | Dimenzije stroja max: 970 X 1105 X 1430 mm (ŠxDxV) |  |  |
| 33. | Stroj treba da bude proizveden u skladu s standardom: CE, ISO9001 i ISO14001 |  |  |
| 34. | Jamstveni rok-minimalno 24 mjeseca |  |  |

| Redni broj | Naziv robe | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna vrijednost (bez PDV-a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Industrijski stroj za pranje rublja | kom | 1 |  |  |  |
|  | Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno s PDV-om |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač stroja/zemlja porijekla |  |  |  |  |  |
|  | Tip stroja |  |  |  |  |  |

U _____________, dana_________2025. godine

PONUDITELJ

_________________________

(žig i potpis)